WIEDZA BHP

PRZEMIESZCZANIE PRZEDMIOTÓW PRZEZ ZESPÓŁ PRACOWNIKÓW

ZESPOŁOWE PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW PRZEZ KOBIETY

Przedmioty, których długość przekracza 4 m, a masa przekracza 20 kg mogą być przenoszone zespołowo pod warunkiem, że na jedną pracownicę przypada masa nie większa niż:

- 10 kg przy pracy stałej.

- 17 kg przy pracy dorywczej.

ZESPOŁOWE PRZENOSZENIE PRZEDMIOTÓW PRZEZ MĘŻCZYZN

Przedmioty, których długość przekracza 4 m, a masa przekracza 30 kg mogą być przenoszone zespołowo pod warunkiem, że na jednego pracownika przypada masa nie większa niż:

- 25 kg przy pracy stałej.

- 42 kg przy pracy dorywczej.

Niedopuszczalne jest zespołowe ręczne przemieszczanie przedmiotów na odległość przekraczającą 25 m lub o masie przekraczającej 500 kg dla mężczyzn.

WARUNKI ZESPOŁOWEGO PRZENOSZENIA PRZEDMIOTÓW

- Podczas takich prac, pracodawca musi zapewnić, aby pracownicy byli dobrani pod względem wzrostu i wieku.

- Pracodawca ma obowiązek wyznaczyć osobę doświadczoną w zakresie stosowania odpowiednich sposobów przenoszenia i organizacji pracy, aby pełniła nadzór nad zespołowym ręcznym przenoszeniem przedmiotów.

- Odstępy pomiędzy pracownikami muszą wynosić minimum 0,75 m.

- Pracownikom należy zapewnić również sprzęt pomocniczy.

ZESPOŁOWE PRZENOSZENIE NA RAMIONACH

Podczas tego rodzaju przemieszczania przedmiotów, należy zapewnić, aby pracownicy:

- podnosili przedmiot równocześnie i na komendę.

- znajdowali się po jednej stronie przenoszonego przedmiotu.

- stosowali środki ochrony indywidualnej na ramiona.

| Rodzaj transportu ładunku | Płeć | Wiek [lata] | Graniczna wartość przenoszonej masy w zależności od częstości czynności [kg] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rzadko | dorywczo (do 4 razy na godzinę) | stale |
| Podnoszenie | Mężczyźni | 16-19 19-45 >45 | 35 55 50 | 25 30 25 | 20 25 20 |
|  | Kobiety | 16-19 19-45 >45 | 13 15 13 | 9 10 9 | 8 9 8 |
| Przenoszenie | Mężczyźni | 16-19 19-45 >45 | 30 50 40 | 20 30 25 | 15 20 15 |
|  | Kobiety | 16-19 19-45 >45 | 13 15 13 | 9 10 9 | 8 10 8 |