KARTA PRZEGLĄDÓW PLACÓW ZABAW

ADRES PLACU ZABAW _____________________________________________________________________________________

ADRES WŁAŚCICIELA PLACU ZABAW ________________________________________________________, NIP _____________

| Data i godzina kontroli | Imię i nazwisko obsługującego kontrolę | Wykonano drobne regulacje, mocowania | Uwagi i zalecenia do wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |

## Przewodnik kontroli

| ## Typ | ## Wyszczególnienie | ## Gdzie / czego szukać | ## Najczęściej w urządzeniach |
| --- | --- | --- | --- |
| Zanieczyszczenia | ## Śmieci |  |  |
|  | ## Niebezpieczne przedmioty | ## Potłuczone szkło |  |
|  | Zanieczyszczenia organiczne | ## Odchody zwierząt domowych | ## Piaskownice |
| ## Uszkodzenia | Połamane i pęknięte elementy | ## Barierki | ## Bujaki |
|  |  | ## Poręcze | ## Bujaki |
|  |  | ## Siedziska | ## Huśtawki |
|  |  | ## Szczeble | ## Urządzenia kołyszące |
|  |  | ## Ślizgi | ## Zjeżdżalnie |
|  | Brakujące Elementy | ## Listwy w barierkach | ## Bujaki |
|  |  | ## Listwy w podestach | ## Drabinki |
|  |  | ## Szczeble | ## Zjeżdżalnie |
|  |  | ## Uchwyty |  |
|  | Odstające śruby i gwoździe | ## Mocowanie podestów, daszków | ## Mostki podwieszane |
|  |  | ## Mocowanie listew w podestach | ## Piaskownice |
|  |  | ## Mocowanie podestów, pochylni, schodów | ## Zjeżdżalnie |
|  | Niesprawne elementy ruchome | ## Urwane cięgna | ## Huśtawki |
|  |  | ## Zatarte łożyska | ## Karuzele |
|  |  |  | ## Mostki podwieszane |
|  |  |  | ## Siatki do wspinania się |
|  |  |  | ## Urządzenia kołyszące |
| ## Zużycie | Elementy podatne | ## Opony hamujące ruch w urządzeniach kołyszących | ## Bujaki |
|  |  |  | ## Huśtawki |
|  |  | ## Sprężyny w bujakach | ## Siatki do wspinania się |
|  |  | ## Cięgna | ## Urządzenia kołyszące |
|  | Ubytki materiału | ## Korozja | ## Bujaki |
|  |  | ## Odpadająca farba | ## Drabinki |
|  |  | ## Spróchniałe elementy drewniane | ## Huśtawki |
|  |  |  | ## Karuzele |
|  |  | ## Ślizgi | ## Urządzenia kołyszące |
|  |  |  | ## Zjeżdżalnie |